THERMODYNAMIQUE

(durée conseillée : 1 h 15 min)  6 points

Le but de ce problème est d’étudier le fonctionnement d’un moteur de type turbine à gaz à combustion externe.

Pour cette machine thermique, un gaz, que l’on supposera parfait décrit  en circuit fermé les opérations suivantes:

- Le gaz initialement à l’ Etat 1, sa pression est P1 et sa température T1 , traverse un compresseur dans lequel il subit une évolution adiabatique réversible jusqu’à l’Etat 2 (la température est ainsi T2 et la pression P2).

- Il se trouve alors en contact avec une source chaude où il se réchauffe de façon isobare, jusqu’à la température T3, il est dans l’Etat 3.

- Le gaz pénètre ensuite dans la turbine où il se détend de manière adiabatique réversible jusqu’à la pression P4 = P1. En fin de détente sa température est T4, il est à l’Etat 4.

- Il achève enfin de se refroidir d’une façon isobare au contact d’une source froide pour se retrouver dans l’Etat 1

1 - Tracer l’allure du cycle de cette machine  dans  un  diagramme  de  Clapeyron  P= f(V) en indiquant son sens de rotation.

2 – Donner la relation entre P2 et P3.

3  - Lors d’une évolution adiabatique réversible, un gaz parfait suit la loi de Laplace : PV = Cte où  = Cp / Cv est le rapport des capacités thermiques à pression et volume constants, supposé indépendant de la température.

3.1 - Réécrire  cette loi en fonction  des variables T et P et du rapport 

3.2 - En déduire les expressions des températures T2 et T4 en fonction de P1,P2,T1,T3 et .

4 - Préciser, pour une mole de gaz, les expressions des quantités de chaleur QC et QF échangées respectivement avec la source chaude et la source froide.

5 - En utilisant le Premier Principe, donner l’expression du travail global W fourni à cette mole de gaz pendant un cycle en fonction de Cp, T1, T2,T3 et T4.

6-  Le rapport r = P2/P1 est généralement imposé par les limites de résistance mécanique du compresseur.

6.1 - Montrer que le rendement théorique th de cette machine s’écrit :

ηth=1−r1−γγ

6.2 - Avec lequel des trois gaz suivants obtiendra-t-on le meilleur rendement ? Justifier.

| Gaz | Valeur  |
| --- | --- |
| Argon | 5/3 = 1,67 |
| Air | 7/5 = 1,40 |
| Gaz carbonique | 1,31 |

7 - Applications numériques

7.1 - Donner les valeurs de T2, T4 et th, pour  = 1,67, r = 4,0, P1 = 1,0.105 Pa, T1 = 300 K et T3 = 900 K.

7.2 - Comparer la valeur de th  au rendement de Carnot Ca  calculé dans le cas d’une source froide de température T1 et  d’une source chaude de température T3. Ce résultat était-il prévisible ?  Pourquoi ?