Repère :	SESSION 2002	Durée         : 4 H

Page : 1/19		Coefficient : 4

Thermodynamique et Mécanique des fluides (durée conseillée : 1h15) 6 points

La fabrication de glaçons pleins coniques.

Les trois parties de cet exercice sont indépendantes ainsi que de nombreuses questions de la première partie.

# Une pompe projette de l’eau à travers une rampe de pulvérisation dans des godets inversés refroidis par l’évaporateur d’une machine frigorifique.

L’eau atteignant l’intérieur des godets est congelée, le reste retombe dans la cuve où elle est refoulée à nouveau par la pompe.

Ce processus se répète sans arrêt pendant toute la durée du cycle de congélation. A la fin de la phase de congélation, la machine passe en cycle de dégivrage : de l’eau, réchauffée par le condenseur, démoule les glaçons qui tombent dans un bac de réception (schéma n°1).

# PREMIERE PARTIE - Étude du rendement de la machine

1 - Détermination de la puissance frigorifique de l’installation

En vue de mesurer la puissance frigorifique de l’évaporateur, on utilise une cuve adiabatique remplie d’un liquide incongelable. L’évaporateur est alors entièrement plongé dans le liquide. Le liquide est mis en mouvement par un agitateur. Un thermomètre permet de repérer la température de la solution à différents instants. La cuve a une capacité thermique notée K exprimée en J.K-1.

1.1 - Déterminez l’expression littérale de la puissance thermique P, supposée constante, évacuée par l’évaporateur, en fonction de la température T(t) dans la cuve à l’instant t, de la température initiale T0, de la capacité thermique massique c1 du liquide incongelable, de sa masse m1, de K et du temps t.

Repère :	SESSION 2002	Durée         : 4 H

Page : 2/19		Coefficient : 4

1.2 - On relève expérimentalement les valeurs suivantes :

| t en s | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(t) en °C | 20,0 | 18,2 | 16,1 | 14,3 | 12,1 | 9,9 | 8,5 | 6,1 | 4,2 |

| t en s | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T(t) en °C | 2,5 | 0,2 | -3,0 | -6,0 | -8,2 | -10,5 | -12,3 | -14,2 | -16,1 |

Reportez dans le repère joint à votre énoncé (figure n°3) les points traduisant l'évolution de T(t) en fonction de t. Tracez la droite  traduisant au mieux le comportement de ce nuage de points.

Déterminez le coefficient directeur A de la droite (indiquez son unité).

1.3 - Donnez directement l'expression littérale, puis la valeur numérique de P en fonction de A et des autres données de ce problème : K = 40 J.K-1 ; c1 = 2 J.g-1.K-1 ; m1 = 10 kg.

2 - Étude de la production des glaçons de la machine

2.1 - Cette machine fournit des glaçons à la température Ts et l'eau de la pompe est en moyenne à la température Ti. Donnez l'expression littérale de la quantité de chaleur Q1 à évacuer pour faire un glaçon de masse m.

On notera L la chaleur latente massique de fusion de la glace, cl la capacité thermique
massique de l'eau et cs celle de la glace. La température de fusion sera notée Tf.

2.2 - La machine produit n glaçons à chaque cycle de congélation. Donnez l'expression littérale de la quantité de chaleur Q2 à évacuer à chaque cycle en fonction de Q1.

2.3 - Donnez l'expression littérale de la durée d’un cycle de congélation, tcy en fonction de P et de Q2. Faites l’application numérique avec : Ts  = -5°C ; Ti = 10 °C ; cl = 4,18 J.g-1.K-1 ;
cs = 2,1 J.g-1.K-1 ; L = 335 J.g-1 ; m = 23 g ; Tf = 0°C ; n = 200.

3 - Calcul du coefficient de performance de la machine

Sachant que la machine à glaçons consomme une puissance électrique D = 600 W, comment pourrait-on définir le coefficient de performance (ou l’efficacité) de cette machine ? Calculez sa valeur numérique.

# DEUXIEME PARTIE - Étude mécanique

4 - Étude mécanique d’un glaçon

Lorsqu’ils se démoulent, les glaçons tombent dans un bac de réception. On admet qu’ils restent
intacts s’ils arrivent sur le plateau avec une vitesse d’impact inférieure à Ve.

4.1 - En négligeant les frottements appliqués au glaçon ainsi que la poussée d’Archimède due à l’air, déterminez l’expression littérale de la vitesse d’impact Vi en fonction de la hauteur h (cf. schéma n°1).

4.2 - Calculez la hauteur h maximale pour que les glaçons restent intacts en arrivant sur le bac de
réception.

Données : g = 9,8 m.s-2 ; Ve = 4 m.s-1.

Repère :	SESSION 2002	Durée         : 4 H

Page : 3/19		Coefficient : 4

# TROISIEME PARTIE - Étude thermique

5 - Étude thermique de la paroi supérieure de la machine

L’objectif de cette partie est de faire l’étude thermique du capot supérieur, de surface S, de la machine à glaçons (Schéma n°2).

5.1 - Expliquez dans quel sens s’effectue le transfert de chaleur à travers la paroi isolante.

5.2 - Exprimez le flux thermique 1 entre le milieu ambiant à la température Te, où le coefficient de convection libre est he, et la paroi supérieure de l’isolant dont la température est Tpe.

5.3 - La température de paroi inférieure est Tpi. Exprimez le flux thermique 2 qui traverse l’isolant d’épaisseur e et de conductivité thermique .

5.4 - Sachant qu’en régime permanent, les flux 1 et 2 sont égaux, déterminez l’expression littérale de l’épaisseur e de l’isolant en fonction de Tpe, Tpi, Te, he et .

5.5 - Déterminez la valeur minimale de l’épaisseur emin de l’isolant pour avoir Tpe>10 °C.

Données : Tpi = -5°C , Te = 20 °C, he = 6 W.K-1.m-2 et  = 0,043 W.K-1.m-1.

Académie :	Session :

Examen ou Concours	Série* :

Spécialité/option* :	Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

NOM :

(en majuscules, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse)

Prénoms :	      N° du candidat

Né(e) le :

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

DANS CE CADRE

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)

* Uniquement s'il s'agit d'un examen.

Repère :	SESSION 2002	Durée         : 4 H

Page : 4/19		Coefficient : 4

##### Document réponse pour la question 1.2

##### A joindre à votre copie

###### Schéma n°3