Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 1/4	Coefficient : 4

PARTIE OPTIQUE (durée conseillée : 1h 05min)

Pour étalonner un accéléromètre, on utilise une méthode interférométrique.

L’accéléromètre est placé sur un pot vibrant qui est solidaire d’un miroir placé dans un interféromètre  de Michelson.

Les mouvements du pot vibrant vont générer des signaux sinusoïdaux  dont la fréquence permet de déterminer la vitesse de la pièce mobile.

Nous allons montrer que cette fréquence est la même que celle que nous obtenons avec un montage utilisant l’effet Doppler

A ) L’interféromètre :

Un interféromètre de Michelson, dont le principe est représenté sur la figure1, comporte deux miroirs plans M1 et M2 orthogonaux de facteur de réflexion égal à 1 et une lame G inclinée à 45°  par rapport à la normale aux deux miroirs. La lame G appelée séparatrice est semi transparente de facteur de réflexion , c'est à dire que le faisceau transmis et le faisceau réfléchi ont même intensité, donc même amplitude. Cette lame est supposée d'absorption négligeable, d'épaisseur nulle et n'introduisant pas de déphasage.

Un laser émet un faisceau parallèle de lumière monochromatique de longueur d'onde  o (o=O,6328 µm dans le vide) le long de l'axe marqué en pointillé sur la figure. Nous nous contenterons d'étudier la marche d'un rayon le long de cet axe.

Le rayon se dédouble lorsqu'il arrive sur la face semi réfléchissante de la séparatrice ; le rayon incident issu du laser donne deux rayons qui, par les chemins respectifs  AB1, B1A et AD (D le détecteur) et AB2, B2A et AD, arrivent au détecteur

Le miroir M1 est fixe et la longueur du bras AB1 est L.

Le miroir M2 se déplace perpendiculairement à son plan dans la direction GA et la longueur du bras AB2  est x.

Tout l'interféromètre est dans l'air d'indice 1.

Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 2/4	Coefficient : 4

A-I

A-I-1.	Justifier que l'on observe des interférences au niveau du détecteur.

A-I-2.	Quelle est la couleur du rayonnement  émis  par le laser ?

A-II

A-II-1.  Calculer la différence de chemin  optique en D de deux ondes réfléchies respectivement sur M1 et M2 en fonction de L et x.

Que se passe-t-il si L=x ?

A-II-2. Donner, en fonction de o, L et x, l'expression de la différence de phase  entre les deux ondes arrivant en D.

A-II-3.considérant que les deux ondes arrivant sur le détecteur ont même amplitude et créeraient, si elles étaient seules, l’éclairement E, donner l'expression de l’éclairement résultant Er en fonction de E et F.

A-II-4.	Exprimer l'éclairement résultant en fonction de E, o, L et x.

A-III

Le miroir M2 solidaire du pot vibrant  se déplace avec une vitesse v, en supposant qu’à l’instant pris comme origine x=L.

A-III-1.Donner l’expression de l’éclairement E2 en fonction de o, v et t.

A-III-2.En déduire l’expression de la fréquence f0 du signal reçu par le détecteur en fonction de v et o

A-IV

L’interféromètre est dans l’air mais nous considérons maintenant que l’indice est n=1,0003.

A-IV-1.Quelle est la nouvelle expression de la différence des chemins optiques en fonction de n, L et x?

A-IV-2.Si le miroir M2 se déplace avec une vitesse v quelle est la nouvelle expression de la fréquence du signal reçu en fonction de n, v et o?

A-IV-3.Quelle est l’erreur relative commise en considérant que l’indice vaut 1?

Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 3/4	Coefficient : 4

B ) Effet Doppler :

Nous considérons le cas où le laser émet une onde de longueur d’onde o correspondant à une fréquence fo. Cette onde est réfléchie sur le miroir et elle est reçue par un récepteur  placé à coté de l’émetteur. (figure2)

La fréquence de réception est fr.

Nous appelons fréquence Doppler fD la fréquence égale à la différence des fréquences : fD = fr - fo.

B-I

Nous allons montrer que la fréquence Doppler est donnée par l’expression :

fDf0=2⋅vc

B-I-1.  Nous supposons d’abord le miroir fixe, donc la distance d constante.

L’expression de l’élongation au niveau de la source peut se mettre sous la forme ys = Y cos (ot)  avec o = 2fo.

Quelle est l’expression de l’élongation ys au niveau du récepteur en fonction de o, d et c? (l’indice de l’air sera pris égal à 1)

B-I-2.	Nous supposons que le miroir se déplace vers la source avec une vitesse v. En faisant l’hypothèse qu’à l’instant origine d = d0, donner l’expression de d en fonction du temps.

B-I-3. Quelle est alors l’expression de l’élongation au niveau du récepteur en fonction de o, do , v et c?

B-I-4. De l’expression précédente trouvez l’expression de fr en fonction de fo, v et c

B-I-5. En déduire la fréquence Doppler.

B-II

B-II-1.Rappeler la relation qui lie fo,c et o.

B-II-2. Montrer que la fréquence Doppler peut donc se mettre sous la forme : fDf0=2⋅vc.

Repère :	Session 1998	Durée        : 4 h

Page : 4/4	Coefficient : 4