Repère : 	Session : 2003	Durée         : 4 H

Page : 4/11	Coefficient : 4

PARTIE  OPTIQUE (durée 1 h 15 min)

LES DEUX PARTIES SONT INDEPENDANTES

Pour contrôler des surfaces de composants optiques, on utilise l’interféromètre de Twymann - Green qui est un dérivé de l’interféromètre de Michelson.

L’éclairage est assuré par un laser He - Ne (o = 633 nm). La lumière émise est transmise par une fibre optique. Le faisceau émergent est reçu sur une matrice CCD (figure 1).

Partie 1 : Dispositif d’éclairage de l’interféromètre

La fibre utilisée est à saut d’indice (figure 2) ; le cœur, d’indice de réfraction n1 = 1,49, est entouré par une gaine d’indice n2 = 1,45.

1.1 - Calculez la valeur  de l’angle limite de réfraction pour la surface de séparation entre la gaine et le cœur.

1.2 - L’ouverture numérique, O.N., de la fibre est définie par la relation : O.N. = na sinM, où na est l’indice de l’air et M la valeur maximale de l’angle d’injection  pour qu’il y ait réflexion totale sur la gaine au point J.

Montrer que : .

1.3 - Calculer M  (en degrés). On prendre na = 1,00.

1.4 - Où faut-il placer la sortie de la fibre par rapport à la lentille L0 pour obtenir un faisceau de lumière parallèle ?

Partie 2 : Mise en évidence d’un défaut d’épaisseur

Le schéma de l’interféromètre est représenté figure1. On y a placé en pointillé l’image M’2 du miroir mobile M2 par la séparatrice S.

2.1 - On réalise un contact optique imparfait : M1 et M’2 sont parallèles et distants de e (figure 1).

Donner l’expression littérale de l’éclairement E en tout point du capteur en fonction de l’éclairement E0 produit par un seul faisceau, de e et de la longueur d’onde 0.

Vérifier que, pour e = 2,69 m, l’éclairement E est nul.

2.2 - Sur un miroir à tester M3, on veut mettre en évidence un petit défaut d’épaisseur a, situé autour du point A (figure 3).

2.2.1 – Déterminer, pour les rayons 1 et 2, l’expression S de la variation de la différence de marche créée par le défaut après réflexion sur le miroir. En déduire la variation  de la différence de phase  entre les deux ondes.

2.2.2 - On place le miroir à tester M3 à la place du miroir M2, dont l’image M’2 est parallèle à M1, à une distance e = 2,69 m (question 2.1 -).

Montrer qualitativement que le défaut peut se révéler par un éclairement E’ non nul sur le détecteur, à l’endroit du défaut.

2.2.3 - On admettra que l’éclairement E’, obtenu en présence du défaut d’épaisseur a et quand e = 2,69 m, a pour expression : E’ = .

Calculer l’éclairement E’ à l’endroit du défaut en fonction de E0, pour a = 158 nm et pour a = 316 nm.

2.2.4 - Pour quelles valeurs de a (en fonction de 0) le défaut d’épaisseur du miroir à tester est-il le mieux visible ?

Repère : 	Session : 2003	Durée         : 4 H

Page : 5/11	Coefficient : 4

Source laser

Fibre optique

L0

Miroir M1 fixe

Miroir M2  mobile

Matrice CCD

Séparatrice S

L

Figure 1

Image M2’ de M2

par la séparatrice S

e



na

n1

n2

coeur

gaine

Figure 2

r

r’

I

J

Figure 3

A

(1)

a

(2)

Miroir M3 à tester