Repère : 	Session : 2004	Durée         : 4 H

Page : 3/10	Coefficient : 4

PARTIE  OPTIQUE (durée 1 h 15 min)

MESURE DE L’EPAISSEUR D’UNE LAME A FACES PARALLELES
PAR DEUX METHODES INTERFEROMETRIQUES (6 points).

Le sujet comporte 2 parties complètement indépendantes.
La machine à calculer est autorisée.

On dispose d'une lame mince à faces parallèles transparente et d'indice n = 1,524 dont on veut déterminer avec précision l'épaisseur e. On procède des deux façons suivantes.

Partie 1 : Mesure des diamètres des anneaux d’égale inclinaison.

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 1 (document annexe n° 1).

La lampe spectrale, placée latéralement, munie de son filtre, est considérée comme une source monochromatique de longueur d’onde : λo = 546,1 nm.

La lame séparatrice semi-réfléchissante renvoie la lumière sur la lame mince étudiée, placée sur un support noir mat (qui ne transmet pas la lumière).

On observe les interférences par réflexion induite entre deux rayons consécutifs issus d'un rayon incident au moyen d'une lentille de distance focale image f' = 5,00 cm, dont l'axe optique est perpendiculaire aux faces de la lame mince, et d'un photocapteur balayant, dans le plan focal, une droite passant par le foyer principal image.

1.1 -

n

i

e

Figure 2

1.1.1 - Reproduire la figure 2 ci-contre sur la copie et la compléter en indiquant la marche des deux rayons, issus du rayon incident, qui interfèrent à l’infini.

1.1.2 - Montrer que la différence de chemin optique entre ces deux rayons interférant dans le plan focal de la lentille est donnée par .

r représente l'angle de réfraction dans la lame d'un rayon arrivant sous l'incidence i.

1.1.3 - Justifier l'ajout du terme  dans l'expression de , différence de marche totale introduite par la lame mince.

1.2 - Dans le cas des faibles incidences, montrer que l'on peut écrire δ=2.n.e.1−i²2.n²+λo2.

On rappelle l'approximation des petits angles :

1.3 -

1.3.1 - Justifier l'observation d'une figure d'interférences sous forme d'anneaux concentriques alternativement brillants et sombres, dans le plan focal de la lentille, centrés sur son axe optique.

1.3.2 - Exprimer p0, l'ordre d'interférence au centre de la figure.

1.3.3 - Exprimer pk pour le kème anneau brillant en fonction de l’angle d'incidence ik des rayons produisant le kème anneau brillant.

Repère : 	Session : 2004	Durée         : 4 H

Page : 4/10	Coefficient : 4

1.4 -

1.4.1 - On pose p0 = mo +  avec mo entier et 0   < 1. Exprimer la différence po - pk en fonction de k et  puis en fonction de ik , e, n et 0.

1.4.2 - Donner la relation qui lie ik , f ’ et le rayon Rk du kème anneau brillant dans le plan focal de la lentille.

1.4.3 - En déduire que l'expression de Rk est : .

1.5 - Montrer que l’expression de Rk², en fonction de k, est du type Rk² = a.k+b. Donner l’expression de a en fonction de f ’, n, λo et e.

1.6 - La mesure des diamètres obtenus a donné:

| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diamètre en cm | 1,49 | 2,21 | 2,75 | 3,20 | 3,59 |

Tracer la courbe Rk2 = f(k) ; en déduire le coeficient directeur a et la valeur de l’épaisseur e.

Partie 2 : Mesure des longueurs d’onde de cannelures dans le spectre de la lumière réfléchie par la lame.

On modifie le dispositif précédent en remplaçant la source de lumière monochromatique par une puissante source de lumière blanche parfaitement collimatée qui éclaire, grâce à la séparatrice semi-réfléchissante, la lame à faces parallèles étudiée sous une incidence rigoureusement normale.

Au foyer de la lentille d'observation, on place cette fois la fente d'entrée très fine d'un spectroscope à réseau de bonne résolution. Le spectroscope est interfacé à un ordinateur qui permet d'obtenir le profil d'intensité lumineuse, représenté en figure 3 (document annexe n° 2), en fonction de la longueur d'onde λ (la valeur 10 pour le maximum d'intensité est arbitraire).

2.1 - Justifier la présence de cannelures dans le spectre.

2.2 - On montre que, si λ1 et λ2 sont des longueurs d'onde de cannelures noires (λ1 > λ2) et p le nombre de maxima qui les séparent, l'épaisseur e est donnée par :

.

On suppose que les variations de l’indice n avec λ sont négligeables pour 540 nm  λ 580 nm.

En repérant deux cannelures noires sur l'enregistrement, déterminer l'épaisseur e de la lame étudiée. On s'attachera à faire une mesure la plus précise possible. Vérifier la cohérence du résultat avec la mesure précédente.

Repère : 	Session : 2004	Durée         : 4 H

Page : 5/10	Coefficient : 4

#### DOCUMENT ANNEXE N° 1

Figure 1 : Dispositif expérimental

Lampe spectrale

e

n

air

Lame séparatrice

Lentille de distance focale image

f ’ = 5,0 cm

Photocapteur dans le plan focal de la lentille

Repère : 	Session : 2004	Durée         : 4 H

Page : 6/10	Coefficient : 4

###### DOCUMENT ANNEXE N° 2

Figure 3