## SESSION 2002

## corrigé de l'exercice d'electricité

BARème sur 40 points

1.1.	1 schéma + 1 relation

1.2.1.	1

1.2.2.	1

1.2.3.	1

1.3.	2

1.4.	2

1.5.	2

2.1.	2

2.2.	2

2.3.	2

2.4.	1 Rfmin +1 Rfmax

3.1.	0,5 front + 0,5 descendant (inversé)

3.2.1.	1

3.2.2.	1 f + 1nA

3.2.3.	2 fonction de T + 1 fonction de nA

3.3..	2

3.4.	1

4.1.	1 nature + 1 ordre +1 fc

4.2.1.	1 ffond + 1 A.N.

4.2.2.	1

4.2.3.	1 valeur + 1 justif + 2 Vsmax

4.2.4.	1

# 1. étude du moteur à courant continu

I

U

E

r

1.1.

I

U

E

r

U = E + r.I	ou				U = E - r.I

1.2.1. Pem0 = Tp0 = Tp 2π.n060

1.2.2. Pem0 = E0I0

1.2.3. D'où : I0 = Tp2π.n060.E0= 0,02 x2π60x3,5.10−3soit : I0  0,6 A

1.3. Pemmax = EImax = Temax = Temax 2π.n60 avec Temax = Tumax + Tp = 0,28 + 0,02 = 0,3 N.m

d'où : Imax = Temax2π.n60.E= 0,3 x2π60x3,5.10−3= 8,98 soit Imax  9 A

1.4. Umax = Emax + r.Imax = 3,5.10-3.nmax + r.Imax = 3,5.10-3x6000 + 0,33x9 = 23,97 V

soit : Umax  24 V

1.5.  = PuPabs=2π.nmaxTumax60.UmaxImax=2πx6000x0,2860x24x9= 81,4 % soit   81 %

# 2. étude du photodétecteur

2.1. VCC = VT + RLIT  d'où, à la saturation (iT maxi) : VTsat = VCC - RLITmax = 5 – 1.103.4.10-3

soit VTsat = 1 V.

2.2. La courbe donne IFmin  20 mA.

2.3. Puisque IFmax = PmaxVFavec VF = 1,7 V et Pmax = 100 mW, on obtient : IFmax=100.10−31,7 soit IFmax = 58,8 mA  60 mA.

2.4.  RFmin = VCC−VFIFmax= 5−1,758.8.10−3soit : RFmin  56 .

De même : RFmax = VCC−VFIFmin= 5−1,720.10−3soit : RFmax = 165 

# 3. étude du monostable

3.1. Il s'agit d'une entrée dynamique déclenchée par un front descendant.

3.2.1. La durée de l'état haut (état instable) vaut T0 = 1 ms.

3.2.2. f = 1T= 12,5.10−3= 400 Hz. Puisque f = 10.nA(tr/s) et nA = f10= 40 tr/s.

3.2.3. Par définition, la valeur moyenne <v1> = 1T0Tv1dtsoit : <v1> = 5.10−3T.

Soit puisque n* = 110.T , <v1>(V) = 50.10-3.nA(tr/s)

3.3.

0

0

0

0

2

2

0

1

T'

t(ms)

1

T'

vT'(V)

v1'(V)

t(ms)

Figure B.

3.4. Il faut T > 1 ms. Sinon, le monostable ne se déclenche pas sur tous les fronts descendants et on obtient des allures de v1 identiques pour des valeurs de T différentes. Pour la figure B par exemple, la période T' vaut 0,8 ms et la tension v1' est identique à celle obtenue avec une période de vT égale à 1,6 ms…Une même tension de sortie vs pouvant correspondre à plusieurs fréquences de rotation, l'analyse des propriétés du fluide n'est plus fiable.

# 4. étude du filtre

4.1. Il s'agit d'un filtre passe-bas du deuxième ordre (- 40 dB par décade) et dont la fréquence de coupure à – 3 dB est voisine de 10 Hz.

4.2.1. La fréquence de v1 est égale à celle du fondamental obtenue pour k = 0 soit :

 = 1000 rad/s. Sa fréquence vaut donc f = 1000π2πsoit f = 500 Hz.

4.2.2. La valeur moyenne de v1 correspond à la composante continue du développement soit : 	<v1> = 2 V

4.2.3. En continu, le gain en tension du filtre vaut 0 dB. Son amplification en tension est donc égale à 1 et la composante continue est intégralement transmise : <vs> = <v1> = 2 V.

à 500 Hz, le filtre possède un gain en tension d'environ – 68 dB (cf. ci-dessous) d'où son amplification en tension : Av = 10-68/20  4.10-4.

1000

1

500

Gv(dB)

0

- 68

L'amplitude du fondamental de la tension de sortie vs, égale à Av fois celle du fondamental de v1, vaut donc à 500 Hz :Vsfond = 4.10-4x10πsoit : Vsfond  1,3 mV.

4.2.4. Cette valeur étant de l'ordre de <vs>/1000 (0,1%), le filtrage paraît suffisant.